齐鲁质检

检  测  报  告

报告编号：QLZJ-EM2006002

| 项目名称： | 有组织废气、无组织废气、噪声检测 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 山东恒泰车桥有限公司 |
| 检测类别： | 验收检测 |
| 报告日期： | 2020.06.09 |

齐鲁质量鉴定有限公司

1 前言

受山东恒泰车桥有限公司的委托，齐鲁质量鉴定有限公司于2020年06月01日至2020年06月02日依据“山东恒泰车桥有限公司检测方案”，对该项目的有组织废气、厂界无组织废气、厂界噪声进行了现场采样检测，并编写检测报告。

2 检测内容

2.1 检测地址

项目位于新泰市。

2.2 检测点位、检测项目及检测频次

本次检测的检测点位、检测项目及检测频次详见表1。

表1  检测点位、检测项目及检测频次

| 类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 抛丸工序排气筒出口 | 颗粒物 | 3次/天，连续检测2天 | 采样头 |
|  | 焊接、刨膜工序排气筒出口 |  |  |  |
|  | 切割、打磨工序排气筒出口 |  |  |  |
|  | 淬火炉排气筒出口 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |  |  |
|  | 喷漆工序排气筒进、出口 | VOCs（以非甲烷总烃计） |  | 气袋 |
|  | 油烟排气筒出口 | 油烟浓度 | 1次/天，连续检测2天 | 滤筒 |
| 无组织废气 | 厂界外上风向设1个参照点；厂界外下风向设3个监控点 | 颗粒物、VOCs (以非甲烷总烃计)；气象因子（气温、气压、风向、风速、总云、低云） | 4次/天，连续检测2天 | 滤膜、气袋 |
| 厂界环境噪声 | 厂界外1m处 | 等效连续A声级、气象条件 | 昼、夜各检测1次，连续检测2天 | / |
| 备注 | / |  |  |  |

2.3 检测方法、检出限及主要检测仪器

本次检测的检测方法、检出限及主要检测仪器详见表2。

表2  检测方法、检出限及主要检测仪器

| 类别 | 检验项目 | 检测方法 | 检出限 | 主要检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | 1.0 mg/m3 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260D型 电子天平 EX125DZH |
|  |  | GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(含修改单) | / |  |
|  | 二氧化硫 | DB 37/T 2705-2015固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法 | 2 mg/m3 | 紫外差分烟气综合分析仪 崂应3023型 |
|  | 氮氧化物 | DB 37/T 2704-2015固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法 | 2 mg/m3 | 紫外差分烟气综合分析仪 崂应3023型 |
|  | 油烟浓度 | DB37/597-2006山东省地方标准 饮食业油烟排放标准(含修改单) 附录A | / | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D型 红外分光测油仪 OIL460 |
|  | VOCs (以非甲烷总烃计) | HJ 38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 0.07mg/m3 | 气体真空采样箱 气相色谱仪GC9790Ⅱ |
| 无组织废气 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 0.001 mg/m3 | 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3922型 紫外可见分光光度计UV-6100PC |
|  | VOCs (以非甲烷总烃计) | HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | 0.07mg/m3 | 气体真空采样箱 气相色谱仪GC9790Ⅱ |
| 厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 | / | 多功能声级计AWA6228+ 声校准器AWA6221A |
| 备注 | / |  |  |  |

3检测结果

3.1有组织废气检测结果

本次有组织废气检测结果见表3至表10。

表3  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 检测地点 |  | 抛丸工序排气筒出口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 2020.06.01 |  |  | 2020.06.02 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 8916 | 8807 | 8712 | 9013 | 9171 | 8853 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.94×10-2 | 3.43×10-2 | 3.31×10-2 | 2.79×10-2 | 3.12×10-2 | 3.28×10-2 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 出口：d=0.7 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表4 有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 检测地点 |  | 焊接、刨膜工序排气筒出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 2020.06.01 |  |  | 2020.06.02 |  |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 |  | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 7271 | 7605 | 7531 | 7729 |  | 7485 | 7621 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 5.8 |  | 5.9 | 5.2 |
|  | 排放速率（kg/h） | 4.58×10-2 | 4.64×10-2 | 4.07×10-2 | 4.48×10-2 |  | 4.42×10-2 | 3.96×10-2 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 出口：d=0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |  |

表5  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 检测地点 |  | 切割、打磨工序排气筒出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 2020.06.01 |  |  | 2020.06.02 |  |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 |  | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 8054 | 8182 | 8107 | 8231 |  | 7927 | 7791 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |  | 3.4 | 3.9 |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.34×10-2 | 3.11×10-2 | 2.84×10-2 | 2.63×10-2 |  | 2.70×10-2 | 3.04×10-2 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 出口：d=0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |  |

表6  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 采样日期 |  | 2020.06.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  | 喷漆工序排气筒进口 |  |  | 喷漆工序排气筒出口 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 9712 | 9603 | 9551 | 10153 | 11274 | 10621 |
| VOCs (以非甲烷总烃计) | 实测浓度（mg/m3） | 14.9 | 15.6 | 14.7 | 4.85 | 4.21 | 4.08 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.145 | 0.150 | 0.140 | 4.92×10-2 | 4.75×10-2 | 4.33×10-2 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 进口：d=0.6；出口：d=0.6 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表7 有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 采样日期 |  | 2020.06.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  | 喷漆工序排气筒进口 |  |  | 喷漆工序排气筒出口 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 9423 | 9607 | 9785 | 10374 | 10589 | 11314 |
| VOCs (以非甲烷总烃计) | 实测浓度（mg/m3） | 25.6 | 26.9 | 27.1 | 3.43 | 3.17 | 3.56 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.241 | 0.258 | 0.265 | 3.56×10-2 | 3.36×10-2 | 4.03×10-2 |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表8  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 检测地点 |  | 淬火炉排气筒出口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 2020.06.01 |  |  | 2020.06.02 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 4127 | 4084 | 3927 | 4412 | 4296 | 4311 |
| 基准氧含量（%） |  | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 实测氧含量（%） |  | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 18.8 | 18.6 | 18.0 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 2.1 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 15.5 | 12.7 | 14.8 | 15.9 | 17.5 | 12.3 |
|  | 排放速率（kg/h） | 9.49×10-3 | 8.58×10-3 | 1.06×10-2 | 8.82×10-3 | 1.03×10-2 | 9.05×10-3 |
| 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | / | / | / |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / |
| 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 27 | 18 | 27 | 32 | 29 | 29 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.65×10-2 | 1.23×10-2 | 1.96×10-2 | 1.76×10-2 | 1.72×10-2 | 2.16×10-2 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 出口：d=0.7 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | ND表示未检出 |  |  |  |  |  |

表9 有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 采样日期 |  |  | 2020.06.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  | 油烟排气筒P4出口 |  |  |  |  |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 |  | 第5次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 1217 | 1081 |  | 1129 | 1274 |  | 1185 |
| 油烟浓度 | 实测浓度（mg/m3） | 0.69 | 0.78 |  | 0.85 | 0.80 |  | 0.73 |
|  | 平均浓度（mg/m3） | 0.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 8.40×10-4 | 8.43×10-4 |  | 9.60×10-4 | 1.02×10-3 |  | 8.65×10-4 |
| 排气筒高度（m） |  | H=8 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 出口：d=0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 基准灶头数为4 |  |  |  |  |  |  |

表10  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 采样日期 |  |  | 2020.06.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  | 油烟排气筒P4出口 |  |  |  |  |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 |  | 第5次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 1013 | 1259 |  | 1214 | 1135 |  | 1197 |
| 油烟浓度 | 实测浓度（mg/m3） | 0.71 | 0.76 |  | 0.84 | 0.89 |  | 0.82 |
|  | 平均浓度（mg/m3） | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 7.19×10-4 | 9.57×10-4 |  | 1.02×10-3 | 1.01×10-3 |  | 9.82×10-4 |
| 排气筒高度（m） |  | H=8 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 出口：d=0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 基准灶头数为4 |  |  |  |  |  |  |

3.2无组织废气检测结果

本次无组织废气检测结果见表11至表12，检测期间气象参数表见表13，检测点位示意图见附图。

表11  无组织废气检测结果

| 检测类别 | 无组织废气 |  | 采样日期 |  | 2020.06.01-2020.06.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 颗粒物（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 上风向1# | 下风向2# |  | 下风向3# |  | 下风向4# |
| 日期 | 2020.06.01 |  |  |  |  |  |
| 第1次 | 0.301 | 0.312 |  | 0.308 |  | 0.351 |
| 第2次 | 0.287 | 0.359 |  | 0.314 |  | 0.324 |
| 第3次 | 0.274 | 0.317 |  | 0.295 |  | 0.318 |
| 第4次 | 0.275 | 0.337 |  | 0.350 |  | 0.302 |
| 日期 | 2020.06.02 |  |  |  |  |  |
| 第1次 | 0.294 | 0.319 |  | 0.310 |  | 0.300 |
| 第2次 | 0.289 | 0.334 |  | 0.302 |  | 0.328 |
| 第3次 | 0.291 | 0.352 |  | 0.299 |  | 0.313 |
| 第4次 | 0.283 | 0.322 |  | 0.339 |  | 0.330 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

表12  无组织废气检测结果

| 检测类别 | 无组织废气 |  | 采样日期 |  | 2020.06.01-2020.06.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | VOCs (以非甲烷总烃计)（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 上风向1# | 下风向2# |  | 下风向3# |  | 下风向4# |
| 日期 | 2020.06.01 |  |  |  |  |  |
| 第1次 | 1.00 | 1.67 |  | 1.43 |  | 1.18 |
| 第2次 | 1.03 | 1.54 |  | 1.71 |  | 1.39 |
| 第3次 | 0.96 | 1.08 |  | 1.43 |  | 1.12 |
| 第4次 | 0.99 | 1.33 |  | 1.24 |  | 1.52 |
| 日期 | 2020.06.02 |  |  |  |  |  |
| 第1次 | 1.06 | 1.36 |  | 1.51 |  | 1.20 |
| 第2次 | 1.17 | 1.56 |  | 1.63 |  | 1.72 |
| 第3次 | 1.10 | 1.45 |  | 1.27 |  | 1.52 |
| 第4次 | 1.09 | 1.37 |  | 1.40 |  | 1.11 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

表13  气象参数表

| 采样日期 | 频次 | 气温 (℃) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.06.01 | 第1次 | 25.4 | 100.0 | 3.6 | SE | 6 | 3 |
|  | 第2次 | 26.8 | 99.9 | 3.1 | SE | 5 | 3 |
|  | 第3次 | 28.1 | 99.7 | 3.3 | SE | 7 | 4 |
|  | 第4次 | 29.6 | 99.7 | 3.4 | SE | 6 | 4 |
| 2020.06.02 | 第1次 | 26.3 | 100.2 | 2.7 | W | 6 | 3 |
|  | 第2次 | 27.6 | 100.0 | 2.2 | W | 5 | 2 |
|  | 第3次 | 29.1 | 99.7 | 2.3 | W | 5 | 3 |
|  | 第4次 | 30.5 | 99.9 | 2.9 | W | 7 | 4 |

3.3噪声检测结果

本次噪声质控结果、噪声检测结果详见表14至表15，检测点位示意图见附图。

表14 噪声质控结果一览表

单位：dB(A)

| 日期 |  | 测量前 |  | 测量后 |  | 前后校准示值偏差 | 允许偏差 | 是否合格 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 校准示值 | 示值误差 | 校准示值 | 示值误差 |  |  |  |  |
| 2020.06.01 | 昼间 | 93.8 | -0.2 | 93.7 | -0.3 | -0.1 | ≤0.5 | 合格 | 94.0 |
|  | 夜间 | 93.8 | -0.2 | 93.8 | -0.2 | 0 | ≤0.5 | 合格 |  |
| 2020.06.02 | 昼间 | 93.8 | -0.2 | 93.8 | -0.2 | 0 | ≤0.5 | 合格 |  |
|  | 夜间 | 93.8 | -0.2 | 93.6 | -0.4 | -0.2 | ≤0.5 | 合格 |  |

表15 噪声检测结果

单位：dB(A)

| 检测项目 | 检测日期 |  | 检测结果 |  |  |  | 气象条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东厂界1# | 南厂界2# | 西厂界3# | 北厂界4# |  |
| 厂界环境噪声 | 2020.06.01 | 昼间 | 58.4 | 56.1 | 57.0 | 57.6 | 无雷电、无雨雪，风速3.0m/s |
|  |  | 夜间 | 48.9 | 46.6 | 47.3 | 48.0 | 无雷电、无雨雪，风速3.4m/s |
|  | 2020.06.02 | 昼间 | 58.0 | 56.4 | 57.5 | 57.1 | 无雷电、无雨雪，风速2.5m/s |
|  |  | 夜间 | 48.3 | 46.7 | 47.8 | 47.6 | 无雷电、无雨雪，风速3.6m/s |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |

4 检测质量保证和质量控制

检测采样、分析测定、数据处理等，均按国家环境检测的有关标准、方法、规范进行。检测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，检测仪器经计量部门检定并在有效使用期内，检测数据及检测报告执行三级审核制度。相关依据如下：

HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》

HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》

HJ/T 55-2000 《大气污染物无组织排放监测技术导则》

HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》

GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

编      制：

审      核：

授权签字人：

签发日期：      年    月    日

附图：无组织废气及噪声检测点位示意图

N

1

风向

4

3

2

▲1#

厂区

▲4#

▲2#

▲3#

▲

为无组织废气检测点位

为噪声检测点位

2020.06.01检测期间点位图

N

4

1

3

▲1#

▲3#

▲4#

风向

▲2#

厂区

2

2020.06.02检测期间点位图

***报告结束***